# DeepSearch Downloader — 功能介绍

DeepSearch Downloader 是一款面向地质勘探场景的卫星遥感数据自动下载与处理工具，支持 25 个主流卫星传感器，提供 Web 界面与命令行两种使用方式，全流程覆盖数据搜索、下载、裁剪、衍生产品计算及标准交付打包。

## 一、支持的卫星传感器

### 高程

| 传感器 | 分辨率 | 账号要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Copernicus DEM GLO-30 | 30m | 无需账号 | 全球高程，ESA Copernicus 开放数据 |
| SRTM DEM | 30m | 无需账号 | NASA/AWS 开放，直连下载，速度快 |

### 多光谱

| 传感器 | 分辨率 | 账号要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentinel-2 L2A | 10–60m | Copernicus（免费） | 13 波段，最高 10m，含红边与短波红外 |
| Landsat 8/9 L2 | 30m | 无需账号 | 蓝/绿/红/近红外/短波红外，Planetary Computer |
| Landsat 7 ETM+ L2 | 15–30m | 无需账号 | 含全色波段 B8（15m），Planetary Computer |
| ASTER L2 | 15–90m | NASA Earthdata（免费） | 矿物/岩性识别，地表温度测量 |
| MODIS | 250–500m | NASA Earthdata（免费） | 高频次植被指数与地表反射率，时序分析 |

### 高光谱

| 传感器 | 分辨率 | 波段数 | 账号要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMIT L2A | 60m | 285 | NASA Earthdata（免费） | 380–2500nm，矿物光谱识别与填图 |
| AVIRIS-NG | ~5m | 432 | NASA Earthdata（免费） | 机载高光谱，极高空间分辨率 |
| Hyperion EO-1 | 30m | 242 | NASA Earthdata（免费） | 存档数据（2001–2017 年），需手动放置 |
| DESIS L2A | 30m | 235 | NASA Earthdata（免费） | VNIR（400–1000nm），国际空间站搭载 |
| EnMAP L2A | 30m | 244 | DLR EOWEB（免费）⚠ | 420–2450nm，无公开 API，建议以 EMIT 替代 |
| PRISMA L2D | 30m | 239 | ASI（免费）⚠ | 400–2500nm，意大利 ASI 卫星 |
| 资源一号 02D (ZY-1) | 30m | 166 | 手动申请⚠ | 需在 data.cresda.cn 手动申请 |

### 高分辨率

| 传感器 | 分辨率 | 账号要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PlanetScope | 3–5m | Planet API Key ⚠ | 4/8 波段，每日覆盖 |
| SPOT 6/7 | 1.5–6m | Airbus OneAtlas ⚠ | 1.5m 全色 / 6m 多光谱 |
| Pleiades 1A/1B | 0.5–2m | Airbus OneAtlas ⚠ | 0.5m 全色 / 2m 多光谱 |
| WorldView-2 | 0.46–1.85m | Maxar ⚠ | 8 波段多光谱 |
| WorldView-3 | 0.31–1.24m | Maxar ⚠ | 16 波段多光谱 |

### 热红外

| 传感器 | 分辨率 | 账号要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECOSTRESS | 70m | NASA Earthdata（免费） | 高精度地表温度，热液异常与地热探测 |
| Landsat TIRS | 30m | 无需账号 | B10/B11 热红外 + 大气校正地表温度辅助产品 |

### SAR 雷达

| 传感器 | 分辨率 | 账号要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentinel-1 GRD | 10m | NASA Earthdata（免费） | C 波段，全天时全天候，不受云雨影响 |
| OPERA RTC-S1 | 30m | NASA Earthdata（免费） | 经辐射与地形校正，可直接与光学叠合 |
| ALOS PALSAR | 25m | NASA Earthdata（免费） | L 波段，穿透植被识别岩性，2006–2011 年档案 |
| ALOS-2 PALSAR-2 | 3–100m | NASA Earthdata（免费） | L 波段第二代，2014 年至今，分辨率提升 3 倍 |

### 激光测高

| 传感器 | 分辨率 | 账号要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GEDI | 25m | NASA Earthdata（免费） | 激光雷达测高，穿透植被获取真实地形与植被高度 |

⚠ 标记的传感器需要付费账号或无公开 API，使用前请确认访问权限。

## 二、核心功能

### 1. 区域驱动的批量下载

以 KML / ovKML / KMZ 文件定义研究区域，支持：

单个区域文件（.kml / .ovkml / .kmz / .ovkmz）

文件夹批量处理（目录下所有 KML 文件逐一处理）

多边形区域与点位区域（点位自动缓冲 ~11km 范围）

一次操作可同时对一个区域下载多个传感器数据，传感器并发执行（最多 3 个同时运行），最大化下载效率。

### 2. 多线程加速下载

对支持 HTTP Range 请求的数据源（DEM、SRTM、OPERA、ECOSTRESS、Sentinel-2 等），自动启用多线程分块下载：

默认 8 线程并行，每块 1MB，小于 1MB 的文件退化为单线程

单文件下载速度显著提升，充分利用带宽

### 3. 断点续传与网络重试

所有下载器支持完整的中断恢复机制：

文件级断点续传：中断后重启，已完成文件自动跳过，.part 临时文件从断点位置继续

网络自动重试：断网或超时时自动重试，最多 10 次，指数退避（最长等待 120 秒）

SSE 重连：页面刷新或网络中断后，自动恢复日志流，实时历史日志完整回放

### 4. 自动裁剪

下载完成后，自动将影像裁剪至 KML 多边形范围内：

支持 GeoTIFF、JP2、IMG、NetCDF 等格式

支持 Sentinel-2 ZIP 产品自动解压后裁剪

裁剪结果添加 _clipped 后缀，并删除原始全景文件以节省存储

### 5. 衍生产品计算

根据已下载的影像自动计算以下遥感衍生产品：

| 产品 | 数据来源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 地表温度（LST） | Landsat Band10 / ASTER 热红外 | 地热异常、热液蚀变探测 |
| 温度梯度 | 基于 LST，Sobel 算子 | 构造断裂带识别 |
| 温度异常梯度 | 局部背景差值后求梯度 | 热液/地热异常精细定位 |
| OTCI 植被指数 | Sentinel-2 红边波段 | 植被覆盖评估，地表扰动监测 |

### 6. 标准交付目录打包

将下载和处理结果按照标准文件架构整理为可直接交付的目录：

delivery/{区域名}/

├── {区域名}.kml

├── {区域名}_卫星数据下载报告_YYYYMMDD.docx   ← 自动生成

├── data-矿权-夏季（6-8月）/

│   ├── Sentinel 2 L2/       B01–B12, B8A（低分波段已提升至 10m）

│   ├── Landsat 8 L2/        B1–B11（重采样至 15m）

│   ├── Landsat 7 ETM+/      B1–B8（多光谱重采样至 15m，全色 B8 保持原始 15m）

│   ├── ASTER L2/            B1–B14（含热红外）

│   ├── EMIT L2A/            SPECTRAL_IMAGE.tif（重采样至 30m）

│   ├── DEM.tif              （重采样至 15m）

│   ├── 地表温度.tif

│   ├── 温度梯度.tif

│   ├── 温度异常梯度.tif

│   └── OTCI.tiff

└── data-矿权-冬季（11-3月）/

└── （同上结构）

季节划分规则： 6–8 月为夏季，11–3 月为冬季，其余月份就近归入。同季节多景时自动选取最新日期的一景。所有文件名统一规范化。

### 7. 交付图像分辨率提升

打包阶段对低分辨率波段自动进行双线性重采样，提升交付图像的像素密度，改善 GIS 叠合与视觉判读效果：

| 传感器 | 原始分辨率 | 交付分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentinel-2 B02/B03/B04/B08 | 10m | 10m | 原始分辨率，不变 |
| Sentinel-2 B01/B05–B09/B8A | 20–60m | 10m | 与高分波段对齐 |
| Landsat 8/9 全波段 | 30m | 15m | 双线性插值 |
| Landsat 7 多光谱 B1–B7 | 30m | 15m | 双线性插值 |
| Landsat 7 全色 B8 | 15m | 15m | 原始分辨率，不变 |
| EMIT 高光谱 | 60m | 30m | 双线性插值 |
| DEM（Copernicus GLO-30） | 30m | 15m | 双线性插值 |

重采样不增加实际信息量，仅提升像素密度与显示效果，地理坐标精度不变。

### 8. 自动生成下载报告

每次打包完成后，自动在 delivery/{区域名}/ 目录生成 Word 格式下载报告（需安装 python-docx，未安装时跳过）：

| 报告章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、任务概览 | 任务时间、耗时、搜索日期范围、文件数、传感器数、交付包大小 |
| 二、各传感器下载明细 | 传感器名称、类型、文件数、交付分辨率 |
| 三、未获取数据传感器 | 下载失败或无数据的传感器及原因 |
| 四、交付成果 | 夏/冬季包内容描述、总大小、输出路径 |
| 五、分辨率说明 | 本次重采样提升的详细说明 |

报告文件名格式：{区域名}_卫星数据下载报告_{日期}.docx

### 9. 实时进度追踪

Web 界面提供全程可视化进度反馈：

整体进度条：显示当前处理传感器、已下载景数、剩余时间估算

单文件进度条：实时显示当前文件下载百分比（基于 tqdm 解析）

三阶段追踪：下载 → 衍生产品计算 → 打包交付，各阶段独立显示

彩色日志：成功（绿）、警告（黄）、错误（红）实时滚动，页面刷新后日志完整恢复

### 10. 代理自动检测

启动下载时自动探测本地代理端口（10792 / 7890 / 1087 / 8080），发现可用端口后自动为下载子进程注入代理配置，无需手动设置环境变量，方便在网络受限环境下使用。

### 11. 传感器预评估

下载前可一键预检各传感器在目标区域和时间范围内的数据可用性，快速筛选有效数据源，避免无效等待。

### 12. 配置持久化

Web 界面中填写的账号信息、传感器选择、日期、云量等所有参数均可一键保存，下次打开自动加载。

## 三、传感器模式

### 交付模式（默认）

自动勾选满足标准交付架构所需的核心传感器组合：

高程：SRTM

光学：Sentinel-2 + Landsat 8/9 + Landsat 7

热红外：ASTER + ECOSTRESS

高光谱：EMIT

### 自定义模式

手动选择任意传感器组合，完全自由配置。

## 四、技术架构

Web 浏览器

│  HTTP + SSE 实时日志流（广播模式，多标签页/刷新不丢失）

▼

Flask Web 服务器（web/app.py）

│  subprocess 启动子进程

▼

main.py — 主流程控制

├── downloader/        各传感器下载器（25个）

├── postprocess/

│   ├── clip.py        裁剪（支持 target_res 重采样）

│   ├── derive.py      衍生产品

│   ├── package.py     交付打包（含分辨率提升）

│   └── report.py      Word 报告自动生成

└── config/

└── credentials.yaml   账号配置

后端：Python 3.9+，Flask，subprocess，threading

前端：纯 HTML + CSS + 原生 JS，无框架依赖，单文件

数据获取：earthaccess、asf_search、requests、Planetary Computer STAC API

地理处理：rasterio、shapely、pyproj、pyroSAR（Sentinel-1 地形校正）

## 五、典型应用场景

矿产勘探前期数据收集：按勘查许可证范围批量下载多源影像，自动生成季节性对比数据包

地热/热液异常区筛查：ASTER + ECOSTRESS + Landsat TIRS 热红外三源联合，自动输出温度梯度与异常梯度

矿物与岩性填图：EMIT 高光谱 + Sentinel-2 红边 + PRISMA/DESIS，覆盖全光谱矿物识别需求

SAR 地表形变监测：Sentinel-1 + ALOS-2 PALSAR-2 双频 SAR，矿区地面沉降与构造活动监测

时序变化分析：MODIS 高频次 + Landsat 多期，监测地表扰动与植被变化